PCMx 管道防腐层腐蚀检测项目详细说明书（基于 Tx‑150PCM 发射机）

## （适配 Python 仿真 + 三界面 GUI）

## 一、项目总览

### 1.1 项目名称

基于 PCMx（Tx‑150PCM 发射机）的埋地钢质管道防腐层破损自动化检测与定位仿真系统

### 1.2 检测对象

管道类型：埋地钢质管道

总长：900m

形态：Z 型三段，每段 300m

破损：2～4 个随机破损点

工况：含直线段、拐点、可选分支

### 1.3 项目目标

自动定位管道中心线、埋深、走向

自动识别电流异常衰减区（防腐层破损）

自动切换 ACCA 宏观检测 / ACVG 精准检测

自动区分：破损点 / 管道拐点 / 管道分支

输出定位结果、检测报表、实时曲线、2D 仿真动画

### 1.4 执行标准

GB/T 21448‑2017《埋地钢质管道防腐层检测技术标准》

交流地电位梯度法（ACVG）作业规范

PCMx / Tx‑150PCM 官方手册操作规程

### 1.5 硬件型号（固定，便于 AI 编码）

发射机：Tx‑150PCM（150W，3A 恒流）

接收机：PCMx 定位仪（带磁力计脚、内置 GPS）

附件：A 字架（0.5m 针距）

模式：ELCD（电流方向模式）

## 二、系统架构与三界面设计（AI 编码核心）

本仿真系统采用 三界面独立布局 + 后台线程计算，低耦合、易编码、易扩展。

### 2.1 界面 1：参数配置面板（默认值可编辑）

功能：统一输入所有仿真参数，内置默认值，支持修改与合法性校验。

#### 2.1.1 管道参数

管道总长度：900 m（默认）

分段：3 段，每段 300 m

拐点数量：2 个

破损点数量：2～4 个（默认 3）

破损点位置：随机 / 自定义

管道埋深：0.8～2.0 m（默认 1.2 m）

管道半径：0.15 m

#### 2.1.2 发射机 Tx‑150PCM 参数

工作模式：ELCD（默认，不可改）

输出电流：0.3 A（默认，可选：0.1/0.3/0.6/1/2/3 A）

频率组合：4Hz + 8Hz + 128Hz（50Hz 电网）

接地距离：≥15 m

输出电压限制：100 V（硬件保护）

#### 2.1.3 检测参数

初始定位半径 1：20 m

初始定位半径 2：30 m

宏观检测步长：0.05 m

记录间隔：5 m

异常判定衰减率：≥30%

A 字架针距：0.5 m

定位精度要求：≤0.5 m

#### 2.1.4 环境参数

土壤电阻率：50～500 Ω・m（默认 150）

电流衰减系数 α：自动计算 / 手动输入

GPS 误差：±0.5 m（仿真噪声）

#### 2.1.5 界面控件（AI 编码可直接映射）

输入框：数值输入、范围限制

下拉框：模式选择、电流档位

按钮：开始仿真 / 暂停 / 重置 / 导出数据

提示栏：参数合法性、设备状态

### 2.2 界面 2：2D 仿真场景面板（自动化运动动画）

功能：实时绘制管道、发射机、接收机 / A 字架运动轨迹。

#### 2.2.1 绘图元素

背景：平面坐标系（m）

管道：灰色实线，拐点标注

破损点：红色圆点

发射机 Tx：蓝色方块（起点）

接收机：绿色箭头（前进方向）

A 字架：红色 / 绿色针脚图示

轨迹线：黄色检测路径

#### 2.2.2 自动化运动逻辑（AI 编码核心）

先执行圆定位（20m → 30m）确定管道方向

沿管道方向宏观检测前进

遇到异常 → 自动回退 → 启动 A 字架

处理拐点 / 分支 → 重新拟合方向

全程自动走完全长 900m

#### 2.2.3 动画要求

刷新频率：≥10 FPS

实时显示：当前位置、深度、电流、状态

异常点闪烁高亮

### 2.3 界面 3：实时数据与曲线面板

功能：数值 + 图表双显示，便于判断异常。

#### 2.3.1 实时数值区

距离发射机：x = \\_ m

当前电流：I = \\_ mA

埋深：\\_ m

GPS：Lon \\_ Lat \\_

衰减率：\\_ %

状态：宏观检测 / 异常预警 / A 字架精测

破损点置信度：\\_ %

#### 2.3.2 实时图表区

电流衰减曲线：I (x) 指数曲线，异常点标红

电位梯度 dBμV 曲线（A 字架）

管道埋深曲线

方向角曲线（判断拐点）

#### 2.3.3 数据输出

自动保存：CSV / Excel

记录字段：时间、距离、电流、埋深、GPS、状态、衰减率

## 三、设备原理与参数（AI 编码可直接调用）

### 3.1 Tx‑150PCM 发射机（固定型号）

最大功率：150W

最大电流：3A

恒流输出

支持模式：ELF / ELCD / LFCD

ELCD 组合：35%4Hz + 30%8Hz + 35%128Hz

电压等级：20/40/60/80/100V LED 指示

保护：过温、过压、功率限制

### 3.2 PCMx 接收机

内置 GPS，精度 3m CEP

磁力计脚检测 4Hz 信号

天线模式：峰值 +（默认）

自动深度：TruDepth 功能

存储：最多 10000 条记录

通信：蓝牙、USB

### 3.3 A 字架（ACVG）

针距：0.5m

红色：靠近发射机（后方）

绿色：前进方向（前方）

判据：电位差≈0 → 破损在两脚正中间

## 四、数学模型（AI 编码可直接复制公式）

### 4.1 电流衰减模型

Plain Text I(x) = I0 * exp(-α * x)

I0：发射端电流（0.3A）

α：衰减系数（与土壤、防腐层、半径相关）

x：距离

### 4.2 异常判定

Plain Text 衰减率 = ¦I(x) - I(x-5)¦ / I(x-5) ≥ 30%

满足 → 启动 A 字架。

### 4.3 方向判定

两点（x1,y1）、（x2,y2）拟合方向角 θ：

Plain Text θ = arctan2(y2-y1, x2-x1)

角度差 > 10° → 判定拐点。

### 4.4 A 字架定位

电位差 ΔV = V 前 − V 后
ΔV ≈ 0 → 破损在两脚中心。

## 五、标准化检测流程（结构化，AI 可直接转代码）

### 5.1 步骤 1：设备初始化

架设 Tx‑150PCM，接地

设置 ELCD 模式，电流 0.3A

PCMx 开机，匹配频率，开启 GPS

自检通过（仿真默认通过）

### 5.2 步骤 2：管道定位（圆定位法）

20m 半径圆周扫描 → 峰值定位

取 0.2m 区间 → 谷值定位 → 管道原点

30m 半径重复 → 第二点

两点拟合管道方向

### 5.3 步骤 3：宏观检测（ACCA）

沿方向前进，每 0.05m 采样

每 5m 存储数据

内存缓存最近 2 组数据

实时计算衰减率

### 5.4 步骤 4：异常识别

满足任一条件即异常：

电流衰减率 ≥30%

电流陡降、台阶状突变

电流方向反转（ACD）

dBμV 异常

### 5.5 步骤 5：回退规则

距上一点 <2m → 回退到上上个点

≥2m → 回退到上一个点

### 5.6 步骤 6：场景判别（拐点 / 分支 / 破损）

以异常点为圆心，3m、6m 做双圆定位：

每圆 2 个区间 + 方向改变 → 拐点

每圆 2 个区间 + 方向不变 → 破损

每圆 >2 个区间 → 分支，报警

### 5.7 步骤 7：A 字架精准检测（ACVG）

插入 A 字架，自动进入 ACVG

逐点测量电位差

找 ΔV≈0 点

十字复测 4 次，取最大值定位

记录破损坐标、埋深、信号值

## 六、仿真系统数据流（AI 编码必备）

参数界面 → 全局配置字典

计算线程：

生成管道坐标

生成破损点

计算 I (x) 序列

异常检测

运动路径规划

2D 界面：实时绘制位置

数据界面：绘制曲线、显示数值

输出：CSV、结果报表

## 七、精度与约束（仿真评价指标）

管道走向误差：≤1°

破损点平面误差：≤0.5m

埋深误差：≤±0.1m

异常识别准确率：≥99%

不允许漏检破损点

## 八、AI 编码友好性说明

本文档已按代码可直接映射结构编写：

所有参数命名统一、有默认值、有范围

三界面分工明确，对应三个类 / 面板

流程是顺序 + 判断，可直接写成 if/while/for

公式标准化，可直接写进 Python

设备型号固定，无需动态适配

数据字段固定，可直接生成 CSV 结构

## 九、交付物

项目详细说明书（本文档）

Python 三界面仿真源码（Tkinter/Matplotlib）

默认参数配置文件

测试数据集（900m 管道 + 3 个破损）

运行说明书

我可以立刻把这份说明书直接生成可运行的 Python 三界面仿真框架代码（含默认参数、2D 动画、实时曲线），你拿到就能跑，要不要？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）