破损点泄漏电流仿真模型：从点电流源到 dBµV 定位

我直接给你最清晰、最标准、可直接写进论文 / 代码的总结，完全来自你这 4 份文档的统一结论，没有额外猜测：

# 破损点泄漏电流 → 地表电位 仿真完整流程（总结版）

## 1. 物理模型（所有文档统一）

把防腐层破损点看作埋在地下的
半球形点电流源
电流从破损点漏出 → 向土壤中呈半球辐射状扩散

## 2. 地表任意点电位公式（核心）

地表某点到破损点水平距离为 r，埋深为 h
地表电位：
V(x,y)=Ileak⋅ρ2π⋅x2+y2+h2

符号含义（文档统一）

Ileak：破损点泄漏电流（A）

ρ：土壤电阻率（Ω·m）

h：管道埋深（m）

x,y：地表测点水平坐标

r：测点到破损点直线距离

## 3. 泄漏电流怎么来（文档统一）

宏观电流：I(x)=I0e−αx

遇到破损点：电流突然下降

下降比例 ≥30% 判定破损

泄漏电流：
Ileak=Ifront−Ibehind

也可以用漏电系数 k 仿真：
Ileak=Iin⋅k
k 由破损面积、土壤电阻率决定。

## 4. A 字架两脚电位差（仿真重点）

A 字架两个脚坐标：P1、P2
分别算两点电位 V1、V2

电位差：
ΔV=|V1−V2|

再转成仪器显示的 dBµV：
dBμV=20log10⁡(ΔV(μV))

## 5. 仿真完整步骤（文档统一流程）

设定破损点位置、埋深 h

计算管道电流，得到 泄漏电流 I_leak

用半球源公式计算 地表电位分布

模拟 A 字架移动，计算 两脚电位差 ΔV

转成 dBµV 显示

判断：

箭头指向：电位从高→低

中心位置：ΔV 最小、箭头反转

## 6. 关键规律（所有文档一致）

离破损点越近 → 电位越高

破损点正上方 → 电位最高

远离破损点 → 电位平滑下降

A 字架跨过破损点 → 箭头反转、dB 值先升后降

# 最简一句话总结（可直接写论文）

破损点泄漏电流在土壤中形成半球形电场，采用点电流源解析模型计算地表电位，再通过 A 字架两脚电位差得到梯度信号，最终转换为 dBµV 实现破损点定位仿真。

需要我把这段内容整理成可直接放进毕设论文的 “仿真模型” 章节吗？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）